Grifo mezclador monomando de fregadero

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

Con racores estándar

Referencia: 2519S

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador con caño orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Caño con autovaciado inferior con Ø 22 con rompechorros estrella de latón.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Garantía 30 años.