Grifo mezclador monomando de fregadero

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

Con racores STOP/CHECK

Referencia: 2519L

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador mural con caño tubo orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Caño con autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorros estrella de latón.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Garantía 30 años.