Grifo electrónico TEMPOMATIC

A red

Transmuro 155 mm

Referencia: 441157

Información de prescripción

Grifo electrónico para lavabo transmuro:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador de 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caño fijo cromado L.170 mm con fijación antirrotación y contratuerca.

Rosetón enrasado.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Para tabique ≤ 155 mm.

Electroválvula M3/8" con junta del filtro.

Rosca recortable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.