Kit fluxor descarga directa TEMPOCHASSE

Kit de fluxor temporizado inodoro

Adosado, con llave de corte recta, temporizado

Referencia: 760004

Información de prescripción

Fluxor de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería.

Instalación mural adosada.

Para inodoro tradicional.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen recta H1" de latón cromado.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Mecanismo antigolpes.

Boquilla de conexión Ø 32/55 con brida.

Tubo de descarga en acero inoxidable pulido brillo acodado de Ø 32 con tuerca y arandela.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con el agua de lluvia.

Garantía de 30 años.