Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE

Fluxor de descarga directa temporizado de inodoro

Adosado

Referencia: 760000

Información de prescripción

Fluxor de descarga directa sin cisterna: conexión directa a la tubería.

Instalación mural adossada.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Mecanismo antigolpes.

Con botón pulsador.

Alimentación en línea M1"1/4.

Caudal de base : 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con el agua de lluvia.

Fluxor de descarga solo.

Garantía de 30 años.