Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX 3

Temporizado

Adosado, salida inferior, pulsación suave

Referencia: 794470

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3, 3/4”, salida inferior M3/4” com racor M1/2”.

Instalación mural adosada.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización preajustada a ~30 segundos, ajustable de 20 a 30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar, ajustable de 6 a 12 l/min.

Latón cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Racores excêntricos M1/2” para entre ejes de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.