Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta Hygiene

Tirador y válvula de desagüe

Referencia: 28201L

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo.

Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.

Grifo mezclador con caño H.95 L.120 con salida BIOSAFE higiénica.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho de cerámica Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.

Cuerpo y caño con interior liso y poco volumen de agua estancada.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR)

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo disponible en versión con tubos de cobre.