Lavabo quirúrgico con peto alto

Acero inoxidable 304 pulido satinado - 1 usuario

Con 1 orificio para grifo Ø 22 por usuario

Referencia: 181100

Información de prescripción

Lavabo quirúrgico mural con peto de 360 mm.

Adaptado para su uso en hospitales y residencias de ancianos.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 usuario. Con 1 orificio para grifo Ø 22.

Superficie lisa y esquinas interiores redondeados para su fácil limpieza.

Desagüe a la derecha. Sin orificio rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 13,8 kg.

Garantía 30 años.