Panel de ducha SECURITHERM

Termostático temporizado y mecánico bimando

Alim. oculta, rociador fijo y ducha de mano, Inox

Referencia: 792334

Información de prescripción

Panel de ducha bimando termostático:

Panel de acero inoxidable satinado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.

Mango de ducha con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

Grifo temporizado de ~30 segundos con pulsación suave para controlar el rociador de ducha fijo ROUND.

Grifo no temporizado para controlar el mango de ducha con flexo.

Llaves de corte.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la reglamentación vigente.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.