Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3

Pulsación suave, llaves de corte

Monomando, transmuro, L.190

Referencia: 794165

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos, ajustable de 6 a 9 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 3 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de metal cromado L.190 mm.

Fijación mural transmuro.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8'' con llaves de corte, filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.