Grifo mezclador de un orificio para fregadero

Grifo mezclador mecánico con flexible autoportante

Referencia: 2526T2

Información de prescripción

Grifo mezclador de un orificio para fregadero con flexible autoportante H.535 mm máximo.

Grifo mezclador mecánico con caño orientable flexible con interior liso.

Con una altura de 379 mm, la curva del caño es óptima para acceder fácilmente a la maneta.

Cartucho cerámico Ø 35.

Caudal de 9 l/min a 3 bar.

Control por palanca de cable.

Cuerpo de latón cromado.

Flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzado.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.