Grifo temporizado de lavabo TEMPOSOFT 2

Pulsación suave

Referencia: 740500LD

Información de prescripción

Grifo con pulsador de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal de 2l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijación mediante contratuerca.

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.