Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3

Pulsación suave, de repisa, H.175

Pulsador

Referencia: 794110BK

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo temporizado de repisa:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización preajustada a ~7 segundos, ajustable de 6 a 9 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 3 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de acero inoxidable, acabado negro mate.

Altura de 175 mm para lavabo semiempotrado.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante contratuerca.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.